新型液压圆锥破碎机

SMG圆锥破碎机简介：

SMG系列液压圆锥破碎机在总结了各种破碎腔型的优点基础上，在经历理论的分析和实践的检验情况下，一帆工程师设计出的SMG系列液压圆锥破碎机具有多种破碎腔型可供选着选择，通过选择合适的破碎腔型及偏心距，可以最大限度的满足客户的生产要求，实现高产量。在挤满给料情况下，能够实现层压破碎，使最终的产品粒行更优、立方体颗粒含量更多。

SMG圆锥破碎机适用范围：

SMG单缸液压圆锥破碎机是经过吸收世界先进破碎技术研制出的具有先进水平的圆锥破碎机，广泛应用于冶金、建筑、水电、交通、化工、建材工业中，适合破碎坚硬、中等硬度以上的各种矿石和岩石。

SMG单缸液压圆锥破碎机性能特点：

1、破碎比大、生产效率高。 
2、层压破碎、成品粒级更均匀。
3、易损件消耗少、运行成本低。
4、粗细破碎，仅仅更换定锥既可实现。
5、先进的液压技术，实现了过载保护和液压调整排料口，简化了破碎机结构，减轻了重量。
6、稀油润滑、可靠先进、提高使用寿命。
7、维修简便、操作使用方便。

SMG圆锥破碎机技术参数：

| 腔型 | 型号 | 给料口尺寸(mm) | 电机功率(kw) | 总重（含电机）(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗碎C | SMG100 | 150 | 70-90 | 7.1 |
| 细碎F |  | 50 |  |  |
| 超粗EC | SMG200S | 360 | 160 | 12 |
| 粗C |  | 300 |  |  |
| 中M |  | 235 |  |  |

破碎机产量：

| SMG100 | 产量(t/h) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排料口C.S.S | 7mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm |
| 冲程(mm) | 16 | 33-45 | 45-55 | 52-65 | 65-75 | 75-85 | 80-90 | 85-95 |
| 冲程(mm) | 20 | 43-50 | 50-60 | 55-70 | 70-85 | 90-100 | 100-110 |  |
| 冲程(mm) | 25 |  | 55-65 | 60-75 | 75-90 | 100-120 |  |  |

| 破碎机 | 闭边排料口CSS(mm)下的生产能力（吨/小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 腔型 | 19mm | 22mm | 25mm | 29mm | 32mm | 35mm | 38mm | 41mm | 44mm | 48mm | 51mm | 54mm |
| SMG200S | EC |  |  | 125 | 135-175 | 148-230 | 155-290 | 165-310 | 175-326 | 180-330 | 195-300 | 200-255 | 210 |
|  | C |  | 105 | 115-145 | 125-195 | 130-250 | 140-270 | 150-285 | 160-295 | 165-260 | 180 |  |  |
|  | M | 90 | 95-120 | 105-165 | 115-215 | 120-230 | 130-245 | 135-260 | 145-275 | 150-240 | 165 |  |  |